Приложение №2

к решению № 36 от 30 декабря 2013г.

Совета депутатов муниципального образования

сельского поселения «Краснопартизанское»

Cхемы теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КРАСНОПАРТИЗАНСКОЕ»

Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское» разработан в соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 Февраля 2012 г. № 154.

Проект схемы теплоснабжения МО СП «Краснопартизанское» разработан на основе:

- материалов, предоставленных администрацией сельского поселения «Краснопартизанское»,

- утвержденной программы социально-экономического развития МО «Хоринский район» на 2008-2010 годы и на период до 2017 года,

- материалов для разработки и утверждения генерального плана  МО  СП «Краснопартизанское».

Подготовка проекта выполнена в соответствии требований законов Российской Федерации и Республики Бурятия, действующими нормативными документами:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 Февраля 2012 г. № 154;

- поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Козак от 30.06.2012 № ДК-П9-3694.

Проект подготовили:

Специалист  МО СП «Краснопартизанское»           - А.Г. Снетков

Главный специалист Комитета УМХИ                    - Н.Г. Цыренова

Содержание

|  | Введение | 3 стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткая характеристика территории сельского поселения. |  |
| 1.1. | Общая характеристика поселения. | 4 стр. |
| 1.2. | Климатические условия. | 4 стр. |
| 1.3. | Оценка состояния коммунальной инфраструктуры. | 5 стр. |
| 2 | Значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии. | 5 стр. |
| 2.1. | Зона действия системы теплоснабжения. | 6 стр. |
| 2.2. | Зона действия источника тепловой энергии. | 6 стр. |
| 2.3. | Установленная мощность источника тепловой энергии. | 6 стр. |
| 2.4. | Располагаемая мощность источника тепловой энергии. | 7 стр. |
| 2.5. | Мощность источника тепловой энергии нетто. | 7 стр. |
| 2.6. | Существующие теплосетевые объекты. | 7 стр. |
| 3. | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии. | 8 стр. |
| 4. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. | 8 стр. |
| 5. | Территориальное деление поселения. |  |
| 5.1. | Элемент территориального деления. | 8 стр. |
| 5.2. | Расчетный элемент территориального деления. | 9 стр. |
| 6. | Период действия схемы теплоснабжения. | 9 стр. |

- ВВЕДЕНИЕ

Разработка и утверждение схем теплоснабжения направлено на определение безопасности и надежности теплоснабжения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

• удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

• обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

• экономического стимулирования развития систем теплоснабжения;

• внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское» разрабатывается на срок  15 лет.

Схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

- 1. Краткая характеристика территории сельского поселения.

1.1. Общая характеристика поселения.

В состав муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское», как единой административно - территориальной единицы входят 3 населенных пункта. В состав поселения входят следующие населенные пункты: село Ониноборск, численность населения 356 человек,   улус Булум, численность населения 348 человек, расстояние до административного центра поселения 5  км,  поселок Зун-Хурай, численность населения 436 человек, расстояние до административного центра поселения  12 км.

Численность населения, всего 1140 человек.   Площадь поселения 6,03 кв.км. Расстояние от административного центра   села  Ониноборск   до районного центра села Хоринск   21 км.

Численность занятых в экономике 399 человек.

На территории муниципального образования работают следующие бюджетные организации: администрация МО СП «Краснопартизанское», 3 фельдшерских пункта, 2 школы, 3 детских дошкольных образовательных учреждения, 3 сельских дома культуры.

1.2. Климатические условия.

Климат имеет ярко выраженный континентальный характер с резким колебанием и большой разницей температурного режима зимой и летом, он характеризуется значительными колебаниями температуры воздуха от плюс 39 до минус 45 градусов по Цельсию. Безморозный период продолжается в среднем 100 дней. Продолжительность отопительного периода 241 сутки, средняя температура отопительного сезона 11,4ºС, расчетная температура для отопления -39ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 230-250 мм.

1.3 Оценка состояния коммунальной инфраструктуры.

Теплоснабжение  бюджетных объектов: школа и детский сад в улусе Булум и школа в поселке Зун-Хурай производится от котельных, находящихся на балансе Управления образования.

Здание администрации сельского поселеия, сельский дом культуры в селе Ониноборск, сельский дом культуры в улусе Булум и сельский дом культуры в поселке Зун-Хурай имеют печное отопление.  Детский сад в селе Ониноборск имеет печное отопление. Детский сад в поселке Зун-Хурай имеет печное отопление. ФАП в селе Ониноборск, ФАП в улусе Булум и ФАП в поселке Зун-Хурай имеют печное отопление.

Коммунального водопровода на территории поселения нет. Для водоснабжения используются  скважины и колодцы, находящихся в эксплуатации у местной администрации.

Годовое потребление воды 83,2 тыс. м3/год. Вода  соответствует сани-

тарным нормам.

Централизованной канализации и горячего водоснабжения в жилищном секторе на территории поселения нет.

Вывоз твердых бытовых отходов организует администрация сельского поселения.

Электроснабжение осуществляет ОАО «Бурятэнерго».

2. Значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии.

Теплоснабжение бюджетных объектов в улусе Булум и п. Зун-Хурай осуществляют общеобразовательные школы соответственно.

|  | Тип котла | Количество, шт | Год установки | Основное (резерв) топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная у. Булум | Квр-0,25 КВ-300 | 2 | 2006 1988 | Дрова |
| Котельная п. Зун-Хурай | Универсал 6 | 2 | 2000 | Дрова |

2.1. Зона действия системы теплоснабжения.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия системы теплоснабжения котельной п. Зун-Хурай

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| - | (здание школа) | (спортзал) | - |
| - | 0,025 км | 0,050 | - |

Зона действия системы теплоснабжения котельной у. Булум

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| - | - | (здание школа) | - |
| - | - | 0,060 км | - |

2.2. Зона действия источника тепловой энергии.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. По тепловым сетям 3 котельным муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское» нет установленных секционирующих задвижек.

2.3. Установленная мощность источника тепловой энергии.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

| Котельная у. Булум | 0, 42 Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная п. Зун-Хурай | 0,34 Гкал/час |

2.4. Располагаемая мощность источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

| Котельная у. Булум | 0, 42 Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная п. Зун-Хурай | 0,34 Гкал/час |

2.5. Мощность источника тепловой энергии нетто.

Мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

| Котельная у. Булум | 0,40 Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная п. Зун-Хурай | 0,32 Гкал/час |

2.6. Существующие теплосетевые объекты.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии. Теплосетевые объекты по котельным муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское»  состоят из  тепловых сетей и тепловых колодцев с установленной запорной арматурой.

|  | Протяженность тепловых сетей, км. | Количество тепловых колодцев, ед. |
| --- | --- | --- |
| Котельная у. Булум | 0,060 | 2 |
| Котельная п. Зун-Хурай | 0,090 | 1 |

3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного теплоснабжение общественных зданий, приведения в соответствие с санитарными нормами температурного режима в общественных зданиях принято решение о реконструкции существующих двух котельных и тепловых сетей на 2018-2019 годы. Реконструкция котельной предусматривает сокращение объема здания котельной с заменой технологического оборудования с учетом местных технических условий.

4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

На 2018-2019 годы намечена реконструкция тепловых сетей - замена трубопроводов теплосети по двум котельным.

5. Территориальное деление поселения.

5.1. Элемент территориального деления.

Элемент территориального деления - территория поселения, или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

В состав МО СП «Краснопартизанское», как единой административно - территориальной единицы входят 2 населенных пункта.

5.2. Расчетный элемент территориального деления.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. Расчетный элемент территориального деления для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения принимается по существующим источникам тепловой энергии.

6. Период действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок 15 лет. Период действия схемы теплоснабжения МО СП «Краснопартизанское» 2027 года включительно.